SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

(Memorial Retificado)

BAIRRO JARDIM PARAISO

CATALÃO / GO

ÍNDICE

- Introdução

- Objetivos

- Intensidade de chuva

- Áreas

- Equação Manning

- Fatores do dimensionamento

- Elementos no projeto

  - Tubos de Concreto

    - Recepção do material

    - Descarga do material

    - Estocagem do material

    - Locação

  - Instalação da rede

    - Escavação

    - Assentamento

    - Preparo do fundo da vala

    - Execução das juntas

    - Aterro, reaterro e compactação do solo

  - Poços de visita

  - Os Ramais

  - Bocas de Lobo

  - Dissipador de energia

  - Reposição do Pavimento

- Detalhes

- Planilhas

- Introdução

Projeto do sistema de drenagem do Residencial Jardim Paraiso, localizado em Catalão no estado de Goiás. Visa atender o escoamento de águas pluviais, assegurando a durabilidade e bom funcionamento dos elementos da rede.

- Objetivos

O objetivo deste projeto é de fornecer um sistema capaz de escoar a precipitação com intensidade de recorrência de 5 anos. Este sistema deve garantir que não haja pontos de alagamento e que o escoamento flua de forma ágil e eficaz.

Quanto ao fim do despejo pluvial procurou-se ter boa qualidade técnica e econômica em razão pela qual se subdividiu a área em quatro dissipadores de energia localizados em pontos estratégicos no bairro residencial. Em todo o perfil da rede foi considerado acompanhamento da declive natural do terreno, dentro dos limites máximo e mínimo aceiteiveis por norma da ABNT, para se evitar erosão ou depósito de materiais que possam comprometer o funcionamento do sistema.

Os escoamentos são divididos da seguinte forma:

- Superficial – escoamento nas sarjetas das ruas;

- Através de galerias – canais de tubos de concretos;

O sistema é criado com intuito de interligação com o sistema já existente afim de atender a ineficiência da permeabilidade do solo.

O sistema deverá funcionar da seguinte forma: a água é coletada por bocas de lobo através das sarjetas, conduzindo-a aos ramais até uma rede principal locada no meio da rua que conduzirá a água precipitada ao dissipador de energia.

- Intensidade de chuva

Para estimar as vazões de projeto, foram utilizadas as tabelas do Instituto Nacional de Meteorologia dos anos de 2014 a 2017 abaixo referenciadas:

- Áreas

Podemos dividir as águas que contribuirão de acordo com no residencial:

Área 1 – área dos lotes:

- Estas áreas são consideradas semipermeáveis, parte permeável área de jardins e canteiros, parte impermeável telhado das casas;

  - Parte permeável 20%

  - Parte impermeável 80%

Área 2 – Ruas a serem pavimentadas:

- Esta área é considerada impermeável, grande parte da água será escoada por esta área e a contribuição dela é essencial para o dimensionamento final do sistema de drenagem. Parte das precipitações deve evaporar e ainda uma pequena parte infiltra, e outra fica retida sendo assim seguida as seguintes proporções;

  - Escoada – 80%

  - Infiltrada – 05%

  - Retida – 10%

  - Evaporada – 05%

Área 3 – Áreas de preservação permanente:

- Estas áreas são consideradas permeáveis formadas por matas e localizadas principalmente na parte baixa do terreno. A pequena quantidade de escoamento superficial destas áreas deve ser lançada em direção do manancial após a caixa de dissipação.

As áreas de contribuição foram definidas de acordo com o greide final esperado nas ruas a serem pavimentadas (Execução Futura).

- Equação Manning

O modelo utilizado para prever o escoamento nas galerias de águas pluviais será o Manning. Esta equação é prevista embasada a carga hidráulica e a maior vazão possível deve ser feita por um sistema que funcione como canal. A formula utilizada:

Q – Vazão de projeto

A – Área molhada

R – Raio hidráulico

I – Declividade

n – coeficiente de rugosidade

Para o cálculo da altura da lâmina d’agua é feito de forma iterativa, variando a altura e comparando a vazão encontrada com a de projeto.

- Fatores do dimensionamento

No dimensionamento deste projeto utilizam-se como critérios os seguintes fatores:

- Declividade mínima: é o critério utilizado para que se tenha uma força mínima de arraste. Esta força mínima de arraste impede com que acumule detritos nos tubos diminuindo a área de escoamento das galerias dos canais. Para isto neste projeto utilizam-se as seguintes declividades mínimas:

| Tipo de galeria | Declividade mínima (m/m) |
| --- | --- |
| Tubos de Ø40cm | 0,50% |
| Tubos de Ø60cm | 0,40% |
| Tubos de Ø100cm | 0,30% |

- Velocidade mínima: a velocidade mínima deve ser de 0,75 m/s para as declividades adotadas.

- Velocidade máxima: Considerando que os tubos são feitos com concreto com uma resistência de considerável a abrasão, a velocidade máxima dos tubos deve ser a menor ou igual a 5m/s. Para o cálculo desta velocidade máxima foi considerada uma vazão maior ou igual a vazão de projeto. Esta consideração majorara a vazão considerando a velocidade máxima possível admissível no tubo para determinada inclinação. A vazão com velocidade máxima para canais circulares é encontrada quando a lâmina d’água no canal for de aproximadamente 83% do diâmetro. Caso a velocidade ainda não atenda a máxima admissível, o dimensionamento e projetado com base na velocidade máxima possível para o conduto.

É importante ressaltar que o tempo de duração da precipitação de projeto é de 5 minutos, desta forma considerar que seja uma precipitação contínua traria a um superdimensionamento ao sistema de drenagem, pois se trataria de uma situação não real.

- Elementos no projeto

  - Tubos de Concreto

Os tubos utilizados deveram ser de concreto, e devem estar em conformidade com as normas:

- NBR – 8890/2007 - Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários - Requisitos e métodos de ensaios.

E devem ser executados conforme a norma:

- NBR 15645/2009 - Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.

Para execução do serviço foi considerado:

- Tubos tipo macho e fêmea (ponta e bolsa).

- Assentamento dos tubos poderá ser feito manual ou mecanicamente conforme orientação topográfica obedecendo aos greides projetados em acordo com as inclinações e dimensões indicadas.

- O rejuntamento deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. E as juntas internas serão preenchidas cuidadosamente alisadas de modo a se evitar as rugosidades, que altere o regime de escoamento das águas. As juntas na parte externa serão tomadas com um cordão de argamassa de cimento e areia e a seção de formato semicírculo, no caso de luvas e argamassa terá seção triangular equilátera.

- Não serão aceitos tubos trincados ou danificados durante a descida ou que apresente qualquer defeito construtivo aparente.

- 7.1.1 – Recepção do material

A entrega dos tubos de concreto, devem ser inspecionados junto fiscalização na qual devera supervisionar sua descarga e estocagem. Os tubos e acessórios de concreto devem ser entregues na obra acompanhados dos relatórios de inspeção do fabricante.

Os tubos de concreto que, através de verificação visual, que apresentarem danos além dos limites estabelecidos pela ABNT NBR 8890 no momento da instalação, devem ser rejeitados pela fiscalização.

Caso o construtor receba e aplique tubos de concreto e seus acessórios danificados ou sem exigência de inspeção, a responsabilidade por qualquer problema executivo decorrente do material aplicado ou sinistro na obra será de seu inteiro encargo.

- 7.1.2 – Descarga do material

Deve ser executada adotando-se todos os cuidados necessários à segurança dos operários e de modo a evitar danos aos tubos de concreto e seus acessórios, devendo-se observar:

a) o construtor deve providenciar em tempo hábil o local, os dispositivos e os equipamentos eventualmente necessários para descarga e armazenamento do material;

b) a descarga deve ser feita, com os equipamentos adequados em função do diâmetro ou seção e peso do material, preferencialmente o mais próximo possível do local de aplicação, de maneira a evitar sucessivas manipulações;

c) os tubos não devem ser rolados do caminhão em direção ao solo, seja utilizando-se pranchas de madeira ou lançados diretamente, e não devem ser arrastados, para que não sejam danificados:

d) os tubos de concreto devem ser descarregados com equipamentos apropriados, tais como cabo de aço, fita de náilon, tesouras, ganchos etc., evitando-se danos mecânicos e dimensionais por choque, sendo que não se deve. em nenhuma hipótese, laçar os tubos pelo diâmetro interno;

e) estando os tubos de concreto suspensos, devem ser tomados todos os cuidados necessários para evitar golpes entre as peças ou contra o terreno;

f) os anéis de borracha devem ser descarregados devidamente embalados.

- 7.1.3 – Estocagem de material

O construtor deve designar locais planos, limpos, livres de pedras ou objetos salientes, apropriado para a estocagem dos tubos de concreto.

Os tubos devem ser estocados preferencialmente na posição vertical. Quando houver necessidade de estocagem na posição horizontal, os tubos devem ser apoiados sobre pontos isolados nas extremidades, obedecendo-se às recomendações da ABNT NBR 8890, sendo que a altura máxima de empilhamento não deve exceder os valores indicados na Tabela 1:

Tabela 1 — Altura máxima de empilhamento

| Altura do Empilhamento |  |
| --- | --- |
| Diâmetro nominal (mm) | Número de pilhas de tubos |
| 300 – 400 | 4 |
| 500 – 600 | 3 |
| 700 -1 000 | 2 |
| > 1 000 | 1 |

Quando os tubos forem estocados de forma empilhada, eles devem ser obrigatoriamente calçados, por motivo de segurança.

Os tubos não devem ser armazenados próximo ao local de abertura das valas.

No caso dos tubos a serem descarregados alinhados ao longo da lateral da vala, eles devem ser colocados no lado oposto ao local de instalação do material oriundo da escavação.

- 7.1.4 – Locação

A locação e demarcação da rede deve ser realizada em conjunto com a equipe de topografia que deverá indicar ao fiscal as indicações de possíveis interferências na execução do serviço.

E de responsabilidade do construtor: a) ter em mãos os projetos; b) visitas e fiscalização da locação, implantação e instalação da rede. Se atentando em:

- Implantação dos os pontos de RN (referência de nível), secundários e PS (pontos de segurança) em quantidades compatíveis com a obra. Recomenda-se, para obras urbanas, locar os PS sobre o passeio, preferencialmente à distância de até 0,30 m do alinhamento predial, numerados sequencialmente e materializados em campo;

- Estabelecer a locação original reconstituindo os piquetes do eixo da vala e do centro dos PV (poços de visita);

- Demarcar no terreno as canalizações, dutos, caixas etc. subterrâneos, que podem virem a interferir na execução da obra. Caso exista possíveis interferências deve o construtor contatar o autor dos projetos imediatamente para possível solução, visando a não interrupção dos serviços, até que os remanejamentos sejam autorizados;

- E de responsabilidade do construtor a oneração de possíveis remanejamentos das redes a serem executadas por possíveis interferências;

- Os possíveis remanejamentos deverão ser aprovados por parte do autor do projeto e a fiscalizador do projeto designado pela administração pública.

  - – Instalação da rede

- 7.2.1 – Escavação Mecânica de em Terra

A escavação deverá ser executada através de equipamento retroescavadeira de pneus ou equivalente conforme descrito em projeto. Para abertura das valas em travessias em vias e logradouros públicos já pavimentados, ou em vias férreas deverão ser iniciadas após aprovação do fiscal representante da administração pública ou do órgão responsável pelo objeto. As valas deverão ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos indicados. As valas devem ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos demarcados pela equipe topográfica, exceto em casos excepcionais, mediante a autorização da fiscalização.

7.2.2 –  Assentamento Os poços de visita só serão considerados finalizados após o serviço de pavimentação asfáltica. Será necessário ajustar a altura da tampa do PV com o pavimento acabado.

Para as operações de transporte e instalação, os tubos de concreto devem ser manuseados com cuidado, evitando-se danificá-los, devendo ser observadas as exigências das Normas ABNT NBR 8890 e as recomendações do fabricante.

As tubulações, antes de serem assentadas, devem ser limpas e examinadas, não podendo ser assentadas as peças danificadas, constatadas através de exame visual ou as que estejam em desacordo com as ABNT NBR 8890 e ABNT NBR 15396.

À medida que forem sendo concluídos a escavação, devem ser feitos a regularização, preparo do fundo da vala. O assentamento será do tipo apoio direto no solo (detalhe - 01), no sentido de jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante. Para as peças com sistemas de encaixe tipo macho e fêmea, considera-se que a fêmea é equivalente a bolsa.

Durante o assentamento das tubulações, as mudanças de direção, diâmetro ou declividade devem ser obrigatoriamente feitas nos poços de visita.

O nivelamento da rede deve ser realizado por meio de equipamentos topográficos adequados com a precisão das declividades exigidas em projeto.

- 7.2.3 - Preparo do fundo da vala

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo à declividade prevista em projeto, e isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte do fundo da vala normal.

Em terrenos firmes e secos, com capacidade de suporte satisfatória, o apoio do tubo pode ser feito diretamente sobre o solo (Apoio direto), conforme Detalhe - 1.

Em terrenos firmes, com capacidade de suporte satisfatório, porém situado abaixo do nível do lenço freático, se for o caso, após o rebaixamento do fundo da vala, deve ser preparado um lastro de brita 3 e 4 ou cascalho grosso com a espessura variando de 10 cm a 15 cm. com uma camada adicional de 5 cm de material granular fino conforme Detalhe 02-A

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo subsequente já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe, empurrando-o manualmente (alavancas) ou através de equipamentos (tirfor).

Tomar o devido cuidado para não danificar o tubo na operação de encaixe e não provocar esforços no anel, tais como tração, torção ou compressão.

- 7.2.4 - Execução das juntas

Antes da execução das juntas, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas.

- Juntas - A execução das juntas deve obedecer à seguinte sequência:

- Limpar as faces dos encaixes e verificar se elas não estão danificadas;

- Após a execução do encaixe, proceder ao alinhamento da rede, obedecendo-se ao traçado previsto em projeto;

- Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com aditivo que evite a sua retração, em sua face externa e interna, exceto na laje inferior externa;

- Conexão do tubo com o poço de visita.

A execução da conexão do tubo ao poço de visita deve ser realizada por métodos que garantam a perfeita estanqueidade, principalmente nas redes de esgotos, de forma a evitar infiltrações no poço de visita.

- 7.2.5 - Aterro, reaterro e compactação do solo

O aterro ou reaterro de tubos tem influência direta na qualidade final da obra e deve ser executado com os mesmos parâmetros estabelecidos para toda a obra.

A má qualidade do aterro ou reaterro pode acarretar os seguintes problemas:

- Recalque diferencial na camada final;

- Desalinhamento da linha tubo-aduela com prejuízos para o sistema de encaixe-vedação das peças;

- Problemas estruturais interferindo diretamente na classe de resistência das peças.

A compactação do solo pode ser manual ou mecânica e realizada de três formas diferentes: por pressão, impacto ou vibração. Os equipamentos utilizados devem ser compatíveis com as classes de resistência mecânica das peças, evitando-se problemas estruturais.

Os aterros e reaterros devem ser executados obedecendo-se às seguintes exigências a seguir:

- Antes de se iniciar os serviços deve-se retirar todos os materiais estranhos, tais como pedaços de concreto, asfalto, raízes, madeiras etc.

- Para execução do reaterro, utilizar, preferencialmente, o mesmo solo escavado, desde que apresentem as propriedades adequadas (umidade adequada, características físicas etc.). Quando o solo for de má qualidade, utilizar solo de jazida apropriada. Não são aceitáveis como material do reaterro argilas plásticas e solos orgânicos, ou qualquer outro material que possa ser prejudicial física ou quimicamente para o concreto e armadura dos tubos, material este aprovado pela fiscalização.

O reaterro da vala deve ser executado seguindo os critérios abaixo:

Inicialmente executa-se o enchimento lateral da vala, com material de boa qualidade isento de pedras e outros corpos estranhos, proveniente da escavação ou importação a critério da fiscalização. O reaterro da vala deve ser executado alternadamente nas regiões laterais dos tubos e/ou aduelas, mecânica ou manualmente, em camadas de até no máximo 20 cm, compactadas com energia especificada em projeto e/ou aprovada pela fiscalização.

Este procedimento deve ser executado até no mínimo 60 cm acima da geratriz superior do tubo.

Em seguida o reaterro deve ser feito em camadas com espessuras de 20 cm (material solto), compactado através de compactadores manuais ou mecânicos. Deve-se fazer o controle de compactação, de maneira que sejam atingidas as exigências de projeto. A compactação em camadas de pequena espessura (máximo de 20 cm) visa evitar bolsões sem compactação.

Quando o solo for muito arenoso, o adensamento deve ser mais eficiente através de processo vibratório ou hidráulico.

De maneira geral, deve-se iniciar a compactação a partir da região central da vala para as laterais, tomando-se os devidos cuidados para não provocar danos estruturais e/ou desalinhamento das redes, evitando-se assim danos no sistema de encaixe/vedação das peças.

  - - Poços de visita

Os poços de visita podem ser pré-moldados ou moldados in loco (Detalhe 02), executados em alvenaria ou concreto armado, devendo seguir a ABNT NBR 9649 e/ou as especificações do contratante.

Poderão ser executados em alvenaria de tijolos maciços, assentados em argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. com a laje de fundo constituída em concreto armado assentadas sobre lastro de brita nº 2.

A tampa será em concreto armado, deverá ter um furo excêntrico de diâmetro 60cm para o acesso de um homem executar a limpeza e manutenção do poço de visita e de rede pluvial.

Quando houver necessidade a critério da fiscalização será projetado poços de visita de concreto armado.

Os poços de visita terão o seguinte formato:

A) tronco cone para redes de Ø 40 cm e 60 cm;

B) cima de Ø 80cm até 100 cm quadrados.

Os poços de visitas serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudança de diâmetro, mudança de declividade ou de características de condutor e nas mudanças de direção das redes.

Os poços de visita terão profundidade mínima 160 cm.

A chaminé sobre o poço de visita deverá ir até o nível superior da base do pavimento, sendo vedado com tampão de concreto. A espessura das paredes deverá obedecer ao projeto.

  - - Os Ramais

Ramais são redes coletoras que saem das bocas-de-lobo e vão até os poços de visita, os ramais terão diâmetro mínimo de 40cm. Dependendo do número de bocas-de-lobo ligadas ao ramal.

Os ramais são de tubos de concreto sem armação ou quando houver necessidade armada com tela, a critério da fiscalização. A declividade mínima é de 1% (um por cento) deverá obedecer às normas da ABNT.

  - – Bocas de Lobo

Dispositivo de captação, localizados junto aos bordos dos meios fios da malha viária que, através de ramais transferem os deflúvios para as galerias. São capeados por tampas de concreto (Detalhe 3).

  - – Dissipador de energia

As estruturas de lançamentos são implantadas no final da rede coletora principal as margens dos córregos ou fundo do vale. Serão em concreto, conforme o projeto. Estes elementos servirão para proteger a tubulação e impedir a erosão.

  - – Reposição do Pavimento

A execução do serviço de reposição do pavimento, não está previsto para o escopo deste projeto, uma vez que este serviço será realizado em paralelo. Caberá a empresa executante a preparação do terreno para o recebimento do pavimento asfáltico a ser realizado pela prefeitura, respeitando o item de aterro, reaterro, e compactação do solo já orçado no escopo dos serviços a serem prestados. Em áreas onde houver pavimentação asfáltica deverá ser executada a rede de drenagem de projeto normalmente, com aterro, reaterro e compactação só não será necessário a execução do recapeamento ou pavimentação asfáltica.

- Desenhos e Detalhes

Detalhe 01 – Assentamento, compactação e reaterro de valas.

Detalhe 02 – Poço de Visita em Alvenaria.

Detalhe 03 – Boca de Lobo Simples.

- Planilhas

Catalão, 04 de outubro de 2018

__________________________

Ricardo Orides Venâncio Primo

Engenheiro Civil

CREA 97252/D - MG